Batterie idroniche Aldes serie Batterie ad acqua refrigerata da canale di pre e post riscaldamento

•  Sezione di scambio termico con tubi in rame e alette in alluminio

•  Cassone in lamiera zincata preverniciato colore bianco

• Isolamento interno con materassino coibente  in polipropilene espanso  spessore 10 mm

•  Bacinella di raccolta condensa in acciaio inox

•  Collarini frontali maschio

•  Condotto scarico condensa Ø20 mm

•  Attacchi idraulici lato «destro» rispetto al flusso dell’aria entrante nella batteria  (attacchi idraulici lato «sinistro» disponibili su richiesta)