Centrale di ventilazione a doppio flusso con recuperatore di calore rotativo ALDES serie VEX 700 conforme al regolamento europeo n°1253/2014 (Direttiva ErP 2018), costituita da:
- scambiatore rotativo entalpico ad alta efficienza certificato Eurovent
- regolazione Siemens Climatix con possibilità di funzionamento a velocità costante e tramite segnale proporzionale 0-10V
- orologio programmatore integrato
- ventilatori a pale rovesce accoppiati a motori elettrici a commutazione elettronica (EC)
- alimentazione elettrica trifase 400 VAC + N, IP54, classe F
- struttura autoportante composta da pannelli in acciaio zincato verniciati RAL7042
- pannellatura a doppia parete con isolamento 50 mm in lana di vetro, densità 70 kg/mc
- attacchi aeraulici rettangolari posti sul pannello superiore della centrale
- lato presa aria esterna: l’aria è filtrata tramite 1 filtro ePM1 65% piano (ex F7)
- lato estrazione aria: l’aria è filtrata tramite 1 filtro ePM10 50% piano (ex M5)
- interfaccia con il protocollo di comunicazione Modbus RS485
- portata aria immessa: xxx mc/h @ xxx Pa
- portata aria estratta: xxx mc/h @ xxx Pa