Centrale di aspirazione polveri a fondo secco, esecuzione monoblocco, ALDES serie C.Axpir Dynamic

Avviamento tramite contatto elettrico filare 24V; bidone da 28 litri; aspiratore ciclonico di serie; in opzione sacco filtro.

•	Potenza massima motore 1700 W

•	Efficienza (potenza aspirante) massima 740 AW

•	Portata massima 289 m 3 /h

•	Depressione massima 3100 mmH2O

•	Alimentazione elettrica 230 V - monofase - 50 Hz

•	Livello di pressione acustica 68 dB(A) à 3 m

•	Distanza massima dalla presa più lontana 155 m

C.Axpir Dynamic - a corpo nr.1