2.	Bocchetta di ingresso aria igroregolabile acustica ALDES serie EHL 6-45 S, composta da un corpo in pvc rigido e serrande regolanti la portata dell’aria azionate da sensore di umidità in tessuto poliammidico, orientabili, completa di controvento standard per montaggio ad infisso,  avente le seguenti caratteristiche costruttive:

- dimensioni 418x43x55 mm.

- portata 6-45 mc/h (LxHxP)

- sezione di passaggio 5-30 cm2

- abbattimento acustico 36 dB – Dnew (Ctr)

- asole da riservare per l’installazione foro 2 x (172x12)

- fissaggio ad infisso con viti

## EHL 6-45 S + controvento standard – a corpo nr.51 (camere e soggiorno)

2.	Bocchetta di ingresso aria igroregolabile acustica ALDES serie EHL 6-45 L, composta da un corpo in pvc rigido e serrande regolanti la portata dell’aria azionate da sensore di umidità in tessuto poliammidico, orientabili, completa di elemento fonoassorbente interno, controvento standard per montaggio ad infisso,  avente le seguenti caratteristiche costruttive:

- dimensioni 418x45x71 mm (LxHxP)

- portata 6-45 mc/h

- sezione di passaggio 5-30 cm2

- abbattimento acustico 39 dB – Dnew (Ctr)

- asole da riservare per l’installazione foro 2 x (172x12)

- fissaggio ad infisso con viti

EHL 6-45 L + controvento standard – a corpo nr.51 (camere e soggiorno)

2.	Bocchetta di ingresso aria igroregolabile acustica ALDES serie EHL 6-45 L, composta da un corpo in pvc rigido e serrande regolanti la portata dell’aria azionate da sensore di umidità in tessuto poliammidico, orientabili, completa di elemento fonoassorbente interno, controvento acustico per montaggio ad infisso,  avente le seguenti caratteristiche costruttive:

- dimensioni 418x45x71 mm (LxHxP)

- portata 6-45 mc/h

- sezione di passaggio 5-30 cm2

- abbattimento acustico 41 dB – Dnew (Ctr)

- asole da riservare per l’installazione foro 2 x (172x12)

- fissaggio ad infisso con viti

EHL 6-45 L + controvento acustico ( opz. Z ) – a corpo nr.51 (camere e soggiorno)