Centrale di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore statico ad alta efficienza ALDES serie InspirAIR TOP 210

- Una Taglia: 210 m 3 /h

•  Telaio in acciaio zincato preverniciato RAL9010 e struttura interna in polipropilene espanso (PPE)

•  4 attacchi superiori Ø125 mm

• Scambiatore di calore ad altissima efficienza con funzionamento a flussi incrociati in controcorrente

•  By-pass di serie per free cooling estivo con attivazione manuale

•  2 motori EC a basso consumo

•  3 modalità di funzionamento (3 velocità): I = vacanza, II = giornaliera, III = boost

• 1 sonda di umidità sull'aria estratta: al superamento della soglia di umidità impostata

InspirAIR Top 210 aumenterà automaticamente la velocità per favorire il ritorno al valore desiderato di umidità in ambiente

•  Comando filare di serie:

- comando delle 3 velocità (giornaliera, vacanza, boost)

- attivazione manuale del by-pass

- segnalazione luminosa degli allarmi, della sostituzione dei filtri, dell'attivazione del by-pass

•  Filtro aria in estrazione:

- filtro pollini classe ISO Coarse 60% (G4)

•  Filtro aria in immissione:

- filtro particolato fine classe ISO ePM10 55% (F7)

•  Funzione antigelo automatica per prevenire la formazione di ghiaccio sul lato immissione dello scambiatore

•  Raccordo di scarico condensa incluso.