Centrale di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore statico ad alta efficienza ALDES serie InspirAIR Top 300 Classic, dotata di etichetta energetica classe A secondo la direttiva ErP 2009/125/CE con regolamento di attuazione UE n° 1253/1254 del 2014, costituita da:

- scambiatore in controcorrente in PS avente efficienza di recupero superiore al 90% secondo la normativa UNI EN 13141-7 e UNI EN 308

- portata aria fino a 330 m3/h

- la centrale è programmabile sia a portata costante che a velocità costante che tramite segnale proporzionale 0-10V

- la centrale è provvista di interfaccia con il protocollo di comunicazione Modbus

- modalità di funzionamento Radon che consente di sbilanciare le portate d'aria di ventilazione creando sovrappressione nell'alloggio e, quindi, un ostacolo all'ingresso del gas

- quattro velocità di funzionamento liberamente programmabili per portata e durata di funzionamento

- bypass automatico

- motori elettrici 230V 50 Hz monofase, di tipo EC elettronici, a basso consumo

- nr.4 attacchi superiori (presa aria esterna/espulsione/immissione/estrazione) DN.160 mm configurabili in cantiere

- presa aria esterna: l’aria è filtrata tramite un filtro pollini ISO Coarse 65%

- presa aria estrazione:  l’aria è filtrata tramite un filtro polveri ISO Coarse 65%

- sostituzione dei filtri attraverso apposito sportello frontale

- manutenzione semplificata tramite accesso frontale per la manutenzione e sostituzione dei componenti

- rivestimento pannellatura in PPE (sp. 20mm) con finitura esterna in lamiera RAL 9016

- dimensioni 560x1.088x560 (Largh. x Alt. x Prof.) – peso 28 kg

- bacinella per il drenaggio e scarico della condensa (DN32)

Completa di :

- Controllo remoto filare HMI con funzioni di:

1. selezione della velocità di funzionamento;

2. temporizzazione e timer programmabile giornaliero delle velocità con inserimento della funzione “assenza prolungata”

3. modalità BOOST per il freecooling estivo

4. regolazione del funzionamento del bypass (livello di comfort atteso)

5. controllo dello stato di usura dei filtri e avviso sostituzione

- Kit scarico condensa

InspirAIR Top 300 Classic + comando HMI + kit scarico condensa – a corpo nr.

Centrale di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore statico ad alta efficienza ALDES serie InspirAIR Top 450 Classic, dotata di etichetta energetica classe A secondo la direttiva ErP 2009/125/CE con regolamento di attuazione UE n° 1253/1254 del 2014, costituita da:

- scambiatore in controcorrente in PS avente efficienza di recupero superiore al 90% secondo la normativa UNI EN 13141-7 e UNI EN 308

- portata aria fino a 460 m3/h

- la centrale è programmabile sia a portata costante che a velocità costante che tramite segnale proporzionale 0-10V

- la centrale è provvista di interfaccia con il protocollo di comunicazione Modbus

- modalità di funzionamento Radon che consente di sbilanciare le portate d'aria di ventilazione creando sovrappressione nell'alloggio e, quindi, un ostacolo all'ingresso del gas

- quattro velocità di funzionamento liberamente programmabili per portata e durata di funzionamento

- bypass automatico

- motori elettrici 230V 50 Hz monofase, di tipo EC elettronici, a basso consumo

- nr.4 attacchi superiori (presa aria esterna/espulsione/immissione/estrazione) DN.160 mm configurabili in cantiere

- presa aria esterna: l’aria è filtrata tramite un filtro pollini ISO Coarse 65%

- presa aria estrazione: l’aria è filtrata tramite un filtro polveri ISO Coarse 65%

- sostituzione dei filtri attraverso apposito sportello frontale

- manutenzione semplificata tramite accesso frontale per la manutenzione e sostituzione dei componenti

- rivestimento pannellatura in PPE (sp. 20mm) con finitura esterna in lamiera RAL 9016

- dimensioni 560x1.088x560 (Largh. x Alt. x Prof.) – peso 28 kg

- bacinella per il drenaggio e scarico della condensa (DN32)

Completa di :

- Controllo remoto filare HMI con funzioni di:

1. selezione della velocità di funzionamento;

2. temporizzazione e timer programmabile giornaliero delle velocità con inserimento della funzione “assenza prolungata”

3. modalità BOOST per il freecooling estivo

4. regolazione del funzionamento del bypass (livello di comfort atteso)

5. controllo dello stato di usura dei filtri e avviso sostituzione

- Kit scarico condensa

InspirAIR Top 450 Classic + comando HMI + kit scarico condensa – a corpo nr.