# Capitolato InspirAIR® Wall 150 e 250

Due taglie : 150 m 3 /h, 250 m 3 /h

•  Struttura in PPE che assicura un elevato grado di isolamento termico verso l'esterno e tra i flussi d'aria

•  4 attacchi Ø160 mm

• Scambiatore di calore in alluminio ad altissima efficienza con funzionamento a flussi incrociati in controcorrente

•  By-pass di serie per free cooling o free heating automatico

•  2 ventilatori elettronici a pale rovesce

•  Comando filare di serie:

- regolazione puntuale della velocità dei ventilatori

- cronoprogramma settimanale

- segnalazione luminosa degli allarmi, della sostituzione dei filtri, dell'attivazione del by-pass

•  Filtro aria in estrazione e filtro aria in immissione: ePM10 50% - G4

•  Funzione antigelo automatica per prevenire la formazione di ghiaccio sul lato immissione dello scambiatore

Installazione:

•  Installazione verticale a parete

•  Temperatura ambiente tra 0°C e 45°C

•  Prevedere scarico condensa

Dimensioni (uguali per entrambe le taglie): 1062x690x270

Corrente max (A) della centrale: 0,6 A per taglia 150 - 1,6 A per taglia 250

Telaio da incasso:

• Struttura in acciaio da verniciare in opera.

• Isolamento interno 5 mm / 10 mm

• n.2 attacchi superiori Ø160 per connessione dei condotti di espulsione e presa

aria esterna

•  possibile connettere al plenum inferiore fino a n.8 tubi optiflex circolare di immissione e n.8 tubi optiflex circolare di estrazione