Unità di ventilazione puntiforme tipo Aldes NANO AIR 50 con recupero di calore ceramico di tipo entalpico ad altissima efficienza. Il recuperatore è dotato di trattamento antibatterico, garantito 10 anni, ed il ventilatore dell’unità è di tipo reversibile con motore EC e filtro di classe Coarse 65%. L’unità di ventilazione con recupero di calore può essere comandata localmente e tramite un telecomando remoto. Con il telecomando è possibile impostare le seguenti modalità:

• funzionamento a 3 velocità di ventilazione e 4 modalità di ricambio aria (all-in, all-out, ventilazione naturale, Ventilazione con recupero di calore)

• funzionamento notturno (bassa velocità)

• funzionamento con controllo dell’umidità (set point 45%, 55% e 65%).

Nano Air può essere collegato in rete, fino ad 11 unità, le unità potranno così funzionare in modalità sincronizzata per ottimizzare il ricambio d’aria esausta.

Caratteristiche Tecniche:

• Alimentazione 230V ac

• Portata nominale 54 m3/h alla massima velocità

• Rumorosità massima 29 dB(A) alla massima velocità di funzionamento

• Efficienza del recuperatore ceramico fino al 90%

• Consumo elettrico 3,8-5,6 W

NanoAIR 50