Unità di ventilazione puntiforme tipo Aldes NANO AIR 60 con recupero di calore ad altissima efficienza. Recuperatore ceramico, ventilatore di tipo reversibile con motore EC e filtri di classe Coarse 65%. L’unità di ventilazione con recupero di calore può essere comandata tramite telecomando a infrarossi con tecnologia touch. È possibile impostare le seguenti modalità di funzionamento:

• Modalità Comfort: viene ottimizzato il comfort termico e acustico. Il tempo di inversione varia automaticamente tra 40 e 120 secondi grazie alla sonda di temperatura integrata

• Modalità Efficienty: per la massima efficienza termica. Il tempo di inversione è fisso a 70 secondi

• 5 velocità di ventilazione (20, 30, 40, 50, 60 m3/h)

• Free cooling: l’unità funziona in sola estrazione o sola immissione per evitare il recupero di calore quando non necessario

• Antigelo: in caso di aria eccessivamente fredda, per prevenire danni allo scambiatore, l’unità funzionerà in sola estrazione per un tempo variabile tra 1 e 30 minuti

• Controllo smart dell’umidità: in caso di umidità eccessiva l’unità passerà automaticamente alla velocità superiore

Caratteristiche Tecniche:

• Alimentazione 230V

• Portata nominale 60 m3/h alla massima velocità

• Efficienza del recuperatore ceramico fino al 90%

• Consumo elettrico 3,5-6 W

NANO AIR 60