Diffusore lineare ALDES serie LINED S, costruzione in alluminio, finitura anodizzato colore naturale oppure bianco RAL9010 (mat30%), da 1 a 8 feritoie, lunghezza da 300 a 2000 mm con passo 5 mm, completo di coppia di terminali, deflettori orientabili per la regolazione del lancio su ogni singola feritoia, completo di plenum di alimentazione in lamiera zincata con attacco circolare laterale isolato internamente.

Versione S per immissione con deflettori orientabili

Versione E per estrazione con deflettori fissi

Versione EO per estrazione con deflettori fissi e filtro interno

Deflettori in tinta RAL 7024 (Antracite) oppure RAL9010 (bianco). Fissaggio con clip o viti auto foranti.

Diffusore lineare ALDES serie LINED S – nr. Feritoie – lunghezza mm – a corpo nr.

Diffusore lineare ALDES serie LINED TP per controsoffitti del tipo “T bar” oppure “Fine line”, costruzione in alluminio, finitura anodizzato colore naturale oppure bianco RAL9010 (mat30%), da 1 a 8 feritoie, lunghezza da 300 a 2000 mm con passo 5 mm, completo di coppia di terminali, deflettori orientabili per la regolazione del lancio su ogni singola feritoia, completo di plenum di alimentazione in lamiera zincata con attacco circolare laterale isolato internamente.

Versione TP S per immissione con deflettori orientabili

Versione TP E per estrazione con deflettori fissi

Versione TP EO per estrazione con deflettori fissi e filtro interno

Deflettori in tinta RAL 7024 (Antracite) oppure RAL9010 (bianco). Fissaggio con clip o viti auto foranti.

Diffusore lineare ALDES serie LINED TP – nr. Feritoie – lunghezza mm – a corpo nr.

Diffusore lineare ALDES serie LINED Slim privo di telaio, costruzione in alluminio, finitura anodizzato colore naturale oppure bianco RAL9010 (mat30%), da 1 a 8 feritoie, lunghezza da 300 a 2000 mm con passo 5 mm, completo di coppia di terminali, deflettori orientabili per la regolazione del lancio su ogni singola feritoia, completo di plenum di alimentazione in lamiera zincata con attacco circolare laterale isolato internamente.

Versione Slim S per immissione con deflettori orientabili

Versione Slim E per estrazione con deflettori fissi

Versione Slim EO per estrazione con deflettori fissi e filtro interno

Deflettori in tinta RAL 7024 (Antracite) oppure RAL9010 (bianco). Fissaggio con clip o viti auto foranti.

Diffusore lineare ALDES serie LINED Slim – nr. Feritoie – lunghezza mm – a corpo nr.